关于公布东山景观工程基础工程最高限价的公告

我校东山景观工程基础工程最高总价限价为46万元，高于此限价的投标无效。投标时必须明确每个项目的综合单价（含材料费、人工费、机械费、措施费、安全文明施工费、出渣费、管理费及税费等所有费用）。施工区域部分大型乔木需保留，确需移栽的秋季再移栽。该工程项目名称、项目特征及主要工作内容、暂定工程量等如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及主要工作内容 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C15砼垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C15 [工程内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 101.71 |  |
| 2 | 青石板铺地 | [项目特征] 1.块料品种、规格:20mm厚青砂石板 [工程内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 736.77 |  |
| 3 | M7.5水泥砂浆砖台阶 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶 2.砖品种、规格、强度等级:页岩标砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m2 | 21 |  |
| 4 | 青石板台阶面 | [项目特征] 1.粘结材料种类:水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚青砂石板 [工程内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 21 |  |
| 5 | C30砼挡土墙(墙厚300mm内) | [项目特征] 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:安、拆、运 [工程内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 76.16 |  |
| 6 | C30砼挡土墙(墙厚500mm内) | [项目特征] 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:安、拆、运 [工程内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 16.05 |  |
| 7 | C30砼筏板 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:安、拆、运 [工程内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 355.37 |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 24.926 |  |
| 9 | 机械挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.开挖方式:机械 3.挖土深度:2m内 4.场内运距:20m [工程内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 888.86 |  |
| 10 | 机械挖一般石方 | [项目特征] 1.岩石类别:软质岩 2.开挖方式:机械凿打 3.开凿深度:2m内 4.场内运距:20m [工程内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输 | m3 | 380.94 |  |
| 11 | 机械回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:0.93 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:场内 [工程内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 82.2 |  |
| 12 | 人工挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.开挖方式:人工 3.挖土深度:2m内 4.场内运距:场内 [工程内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 100.75 |  |
| 13 | 人工挖沟槽石方 | [项目特征] 1.岩石类别:软质岩 2.开挖方式:人工 3.开凿深度:2m内 4.场内运距:场内 [工程内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输 | m3 | 38.69 |  |

四川美术学院审计处、四川美术学院政府采购中心

二〇一五年七月二十九日